单路直流电流隔离传感器/变送器(端子输入) 一、产品概述 此类产品是运用调制隔离、光电隔离、霍尔等多种原理设计，采用输出与输入隔离（二隔离）或者输入、输出、电源均相互隔离（三隔离）方式制作，具有PCB、导轨、螺钉三种安装方式，主要用于各种直流系统中的直流电流（含双向直流和脉动直流）信号实时监测和监控。 二、主型号为 ●PW-IZ01：应用于各种直流系统中的直流电流信号的检测； 三、产品特点 ●检测范围宽：1mA~5A； ●抗干扰能力强：可提供输出/电源端抗浪涌电压达2kV以上的产品； ●高性能：小信号输入时产品的最高精度能达到0.2级且输出稳定； ●可靠性高：隔离耐压≥2500VDC； ●多种输入检测方式，多种输出信号形式、方便用户选择使用； ●可根据用户特殊情况量身定制特殊产品。 四、主要特性 ●检测范围：1mA~400A ●输出纹波：10mV(0.2级)，15mV(0.5级) ●温漂特性：≤200ppm/℃(0.2级),≤500ppm/℃(0.5级) ●响应时间：≤300mS ●静态功耗：Vz,Vd,Vg,Iz输出： 400mW Iy输出： 500mW ●负载能力：负载≥2KΩ(电压输出) 负载≤250Ω(电流输出) ●工作环境：温度:-10~60℃；湿度:≤95%(不结露) 五、产品特性选择表(请按"从左到右的原则"选出可选项) 产品类型; 输入性能; 输出类型; 辅助电源; 穿孔（mm）; 外形; 精度; 输入量程范围. PW-IZ; 01：光耦三隔离; 3：0~5V DC (Vz) 4：0~20mA (Iz); 2：12V 3：15V; M：无孔; H2; 0.2; 0~1-50mA. 3：0~5V DC (Vz) 4：0~20mA (Iz) 5：4~20mA (Iy) 6：1~5VDC (Vy) 8：0~10VDC (Vd)注① F：OC频率输出 (0~5 KHZ,0~10 KHZ); 2：12V 3：15V 4：24V 7：48V; S1; 0.2; 0~1-100mA. S2; 0.5; 0~0.1-5A. 8：110V 9：220V; S3; 0.2; 0~1-100mA. 0.5; 0~0.1-5A. 注①…选用该输出类型时，负载电阻RL应≤250Ω，如250Ω＜RL≤500Ω时，请用户在订货时注明。 注②…D2为高可靠、高稳定、高抗干扰、超薄型。 注③…对于H2、S1外型，不提供110V、220V辅助电源产品。 选型示例：PW－IZ01－32MS2－0.2/0~20mA 描述：输入单路直流电流:0~20mA,输出:0~5V,辅助电源:+12V,MS2外型（端子输入），等级指数:0.2级 接线参考图 IZ01; 外型图; 安装图; 接线图. H2型. S1型. S2型无孔..